POŽADAVKY NA NOVÝ STROJ NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY

(dále jen „rolba“)

Požadované technické parametry rolby

Základní parametry

- nový stroj na úpravu ledu („rolba“)

- bez kabiny řidiče

- max. vnější rozměry stroje: délka 4.600 mm, výška 2.500 mm, šířka 2.400 mm

- základní barevné řešení s možností aplikace grafiky provozovatele (polep)

Pohon

- pohon 4 x 4

- elektrické AC motory - – bezúdržbové

- baterie lithiové o minimální kapacitě 460 Ah

- vysokofrekvenční rychlonabíječka s max. nabíjecí dobou 6-7 hodin

Výkony

- minimální počet úprav ledové plochy na jedno nabití – 20 (ledová plocha o rozměrech 28 x 58 m, délka úpravy 15 minut)

- doba nabíjení baterií do 100% kapacity - nejvýše 7 hodin

Funkce a výbava

- plynule nastavitelná rychlost pojezdu stroje z místa řidiče

- délka nože cca 2100 mm

- digitální nastavení hloubky řezu nože (za provozu z místa řidiče)

- boční ometač a ořezávač mantinelů (mezinápravová fréza)

- ovládání ořezávače za provozu, ze sedadla řidiče

- plynulá regulace hloubky řezu během jízdy ze sedadla řidiče

- možnost frézování a ometání mantinelu společně s úpravou ledové plochy

- proporcionální nanášení vody na ledovou plochu během úpravy ledové plochy (dle rychlosti jízdy)

- systém pro úpravu průtoku vody v zatáčkách nebo dle rychlosti jízdy rolby

- regulace množství nanášené vody na úpravu ledu během úpravy ledové plochy 10-100%

- oplach všech kol během jízdy

- oplach svislého a vodorovného dopravního šneku (podavače sněhu do zásobníku)

- zpětný chod dopravních šneků

- systém mytí ledu

- systém mytí sněhové nádrže

- přední akustická signalizace střetu s překážkou/ přiblížení k překážce (protikolizní asistent)

- velikost nádrží na vodu určenou k úpravě ledové plochy min 1000 l

- ukazatel teploty vody a množství vody v nádrži, čitelný za jízdy z místa řidiče

- osvětlení vnitřku sněhové nádrže

- zvýšená antikorozní ochrana podávacích šneků

- posilovač řízení

- přední a boční zpětná zrcátka pro kontrolu polohy suportu během úpravy ledové plochy

- stop ventil plnící vody

- stop tlačítko k okamžitému nouzovému zastavení celého stroje

- akustický signál při couvání stroje

- parkovací brzda

- přední vodící kolečko pro jízdu při mantinelu

- přední a zadní světlomety

- vyhřívání volantu

- vyhřívání sedadla řidiče

- rádio na pracovišti řidiče

Další součásti dodávky

- 6 ks hoblovacích nožů z nerez oceli

- 1 sada náhradních nožů do boční frézy

- 2 kusy stírací utěrky

- 1 ks kompletní náhradní kolo (obutí pneumatikou s hroty)

- 1 ks náhradní pneumatika s hroty

- sada základního nářadí na provozní údržbu rolby

Minimální požadavky na servis

- veškerý povinný servis a záruční opravy budou prováděny výhradně servisními mechaniky dodavatele/ výrobce rolby (viz dále), nikoli externími dodavateli

- servisní mechanici (technici) budou proškoleni přímo výrobcem rolby se specializací na servis daného typu stroje

- potvrzení proškolení servisních techniků výrobcem stroje je součástí nabídky

- minimální požadavky na dostupnost servisu

- doba dojezdu servisního mechanika od nahlášení havárie do 24 hodin

- doba dodání náhradního stroje do 48 hodin od nahlášení havárie v případě, že v tomto časovém intervalu není stroj opravitelný na místě

- záruční doba na stroj 60 měsíců

- záruční doba na lithiové baterie 60 měsíců

- ceny úkonů/ materiálu, které budou součástí servisní smlouvy:

- specifikace cen základních náhradních dílů (např. náhradního nože, apod.)

- návrh servisní smlouvy bude obsahovat vyčíslení ročních nákladů na pravidelný servis

Další požadavky/ součásti dodávky:

- zadavatel požaduje podrobné proškolení pracovníků obsluhy rolby v místě provozu stroje

- veškerá provozní a technická dokumentace a doklady budou v českém jazyce, zejména:

- podrobný návod k obsluze

- katalog náhradních dílů s popisem umístění na stroji

- servisní kniha

- popis veškerých ovládacích prvků na stroji a veškeré displeje budou lokalizovány do českého jazyka

- doprava stroje na místo provozu (zimní stadion Sušice)

- dodavatel jednoznačně prokáže a předloží doklady jednoznačně prokazující, že rolba je bez dalších úprav schopna plného provozu dle platné legislativy EU a ČR, certifikace CE

Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že parametry nabízené dodávky odpovídají skutečnosti a min. zadavatelem požadované specifikaci a parametrům uvedeným výše.

V ………………………., dne ……………………

…………………………………….

Podpis účastníka