## Softwarové vybavení

  - Licence na  min. 32 jader VMware vSphere Standard ( 2 x Esxi servery + vCenter Standard) Technický support  a aktualizace po dobu 5 let

  - 3x Windows Server 2025 Datacenter

  - 1x Windows Server Standard 2025

  - 100 ks Microsoft Windows Server 2025 User CAL

    - 20ks RDP user CAL pro Windows Server 2025

## Hardwarové vybavení

## Páteřní přepínače LAN 24*1Gbps, 24-port SFP+ and 4-port SFP56, 25 Gbps uplink

  - L3 switch

  - Min 24 portů 1G/10G SFP+,

  - Min. 4 porty SFP56 10Gb osazené optickými SR transceiverem

  - Možnost konfigurace switche bez nutnosti připojení do sítě přes vyhrazený konzolový port

  - Plně spravovatelný switch pomocí CLI příkazové řádky

  - Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě

  - USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware

  - Minimálně 512 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q

  - Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL

  - Podpora ochran ARP, DHCP a IP protokolů

  - Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení

  - Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému

  - Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby

  - Interní úložiště dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení: min. 15 GB

  - Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů

  - Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení

  - Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení

  - Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP)

  - Spínací kapacita min. 128Gbps

  - Propustnost min. 95 Mpps

  - Podpora standardů:

    - IEEE 802.1D

    - IEEE 802.1p

    - IEEE 802.1Q

    - IEEE 802.1s

    - IEEE 802.1w

    - IEEE 802.1ab

    - IEEE 802.1ad

    - IEEE 802.1az

    - IEEE 802.1x

    - SSHv1/SSHv2

  - Jednotné konfigurační rozhraní pro všechny AP i switche s možností správy připojených zařízení bez nutnosti instalace a nákupu dalšího software

  - Záruka minimálně 5 let servis u kupujícího, záruka musí být poskytnuta výrobcem zařízení a být ověřitelná na veřejně dostupném webu.

  - Záruka na zařízení minimálně 5 let zahájení opravy nebo výměny (případně odeslání zařízení) následující pracovní den

- Specifikace LAN Infrastruktura – firewall (2 ks)

  - UTM (unified threat management) řešení – Antivirus, Anti-malware, Firewall, Prevence průniku, VPN, Filtrování webu

    - Funkce detekce aplikací

      - detekce známých aplikací na základě signatur

      - signature database automaticky aktualizované výrobcem

      - detekované aplikace je možné: povolit, monitorovat, blokovat

    - Funkce detekce a potlačení narušení (IPS/IDS)

      - minimální propustnost IPS inspekce 2,6 Gbps

      - signatury automaticky aktualizované výrobcem

      - funkce IPS se konfiguruje v rámci IPS profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům

      - funkce tzv. fail-open - při přetížení IPS je možné definovat, zda dojde k blokaci nebo propuštění provozu

    - Funkce antivirové kontroly

      - ochrana před škodlivým kódem (malware, trojské koně apod.), včetně ochrany před polymorfním kódem

      - signatury automaticky aktualizované výrobcem

      - deklarovaná propustnost AV kontroly, v kombinaci s IPS, Application Control a zapnutým logováním min. 1 Gbps

      - funkce AV kontroly se konfiguruje v rámci profilů, které jsou následně přiřazeny konkrétním FW pravidlům.

      - Funkce odstranění škodlivého aktivního obsahu z dokumentů kancelářských aplikací.

    - Funkce kategorizace webových stránek

      - založená na centrálně spravované databázi výrobce

      - možnost definice vlastních kategorií

      - možnost definice vlastních seznamů zakázaných URL

    - Funkce blokování video obsahu portálu YouTube

    - Funkce DNS filtru

      - Možnost přesměrovat komunikace se zakázanými doménami na vlastní portal/URL

      - Možnost importu seznamu blokovaných domén do DNS filtru

      - Detekce a blokování komunikace do botnet sítí

    - Funkce ochrany před únikem citlivých informací (DLP)

      - možnost definice pravidel min. na základě regulárních výrazů, watermarkovacího nástroje a typu kontroly typu file checksum

    - Funkce blokace stahování konkrétních typů souborů

    - Emailový antispamový modul

    - Podpora SSL deskripce

    - Podpora pravidel pro obranu proti útokům typu DoS

    - Explicitní proxy

- podpora všech požadovaných ochranných profilů (AV, IPS, AppCtrl, DLP)

- podpora transparentního ověřování uživatel proti MS AD protokolem Kerberos

- funkce transparentní proxy, kdy dochází k automatickému přesměrování provozu na proxy server bez nutnosti konfigurovat klienta

- Funkce transparentního ověřování uživatelů pomocí domény (MS Active Directory) včetně podpory autentizace uživatel na terminálovém serveru

  - 480 GB SSD =úložiště

  - Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket) paket o velikosti 1518 B, 512 B, 64 B- min 18000 Mbps, 16000 Mbps, 9000 Mbps

  - Latence firewallu (64 B UDP paket) - max 5 mikro sec

  - Počet firewall pravidel až 10 000

  - Počet naráz otevřených spojení – min 1.3 M

  - Podpora funkce bezdrátový kontrolér - 64 AP

  - Podpora funkce integrovaný switch controller – podpora až 24 switchů

  - Podpora režimu vysoké dostupnosti, L2, Active Active, Active Passive

  - Režim fungování L2 – transparentní režim, L3 – NAT/Router

  - Podpora VLAN

  - Podopora multicast, vytváření politiky pro multicast routování

  - Podpora 802.3ad link aggregation

  - Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směrující na virtuální IP na reálně servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offloading

  - Podpora centrální NAT tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace

  - Policy-based routing

  - Podpora uplatňování základních pravidel pro kontrolu na přístupové vrstvě (NAC pravidla, politiky)

  - Funkce SSL VPN

    - Nabízené řešení musí podporovat možnost připojení klientů do VPN pomocí proprietární SSL VPN. Aplikace pro do VPN musí být podporována nejběžnějšími operačními systémy, jako například: Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS.

    - Možnost zabezpečení připojení do VPN vynucením dvou faktorového ověření. Například pomocí emailu, SMS, hardwarovou klíčenkou, nebo proprietární aplikace dostupná pro Android i iOS.

    - Podpora bez klientského připojení do VPN na úrovni webového portálu, pomocí standardního internetového prohlížeče.

    - Vynucení ověření klientského certifikátu pro zvýšení zabezpečení.

    - Minimální propustnost SSL VPN: 1Gbps

  - Funkce IPsec VPN

  - podpora site-to-site VPN

  - podpora klientských VPN

  - dostupnost VPN klienta pro koncové stanice (Windows, MacOS)

  - funkce klientských IPSec VPN nesmí být licencovaná na počet uživatel. V opačném případě požadujeme dodání neomezené licence.

  - Minimální počet IPSEC VPN tunelů typu lokalita-lokalita: 1900

  - Minimální počet klientských IPSEC VPN tunelů: 15000

  - propustnost IPSec VPN min. 11Gbps (měřeno při AES256-SHA256)

  - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci statického směrování

  - podpora konfigurace redundatních IPSec VPN tunelů za pomoci dynamického směrování

  - podpora funkce dynamického navazování IPsec tunelů dle potřeby komunikace

- Podpora VXLAN

- Podpora L2TP, PPTP, GRE

- podpora dynamických routovací protokolů OSPF, BGP ve VPN IPsec

  - Funkce firewallu

    - Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů

    - Aplikace firewall policy na známé internetové služby, kde databáze těchto služeb je pravidelně aktualizována výrobcem

    - Podpora Identity based policy – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství ve skupině na doménovém kontroléru

    - Viditelnost do provozu na aplikační úrovni

    - Možnost dynamického stahování externích seznamů IP adres a jejich následné použití ve firewall policy

    - Možnost definice FW pravidel v tzv. NGFW režimu (tj. součástí základní definice FW pravidla je kromě zdroje/cíle také typ aplikace (definované v rámci funkce application control, nikoliv pouhý TCP/UDP port) resp. kategorie URL filteringu (nikoliv jako AppCtrl resp URL filtering profil aplikovaný na dané pravidlo).

    - Traffic Shaping, QoS s podporou prioritizace provozu na základě DSCP markování a ToS, aplikace traffic shaping na konkrétní aplikaci nebo webovou kategorii

    - Administrátorské účty mohou být volitelně zabezpečený pomocí dvou faktorového ověření

    - Podpora silné autentizace uživatelů – integrovaná podpora generátor jednorázových hesel (OTP) – pro dvou faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů

  - FW cluster musí být možné plnohodnotně spravovat pomocí lokálního GUI a CLI, provozovaného přímo na FW platformě bez nutnosti instalovat klienta na koncovou (management) stanici

  - Hlavní parametry appliance:

  - Musí se jednat o virtuální appliance s podporou minimálně VMware, KVM a Hyper-V

  - Minimální limit pro množství přijatých logů za jeden den 5GB

  - Podpora minimálně 4 virtuálních interfaců

  - Možnost škálovatelného navýšení kapacity úložiště na základě licence

  - Možnost provozovat appliance pouze jako dočasné úložiště logů z důvodu šetření datového pásma

  - Mít možnost specifikovat typ logů, které budou na hlavní analyzační nástroj odeslány okamžitě

  - Logovací funkce

        - Musí se jedna o centrální logovací prvek pro všechny UTM firewally

        - Musí umět ukládat jakkoliv Syslog zprávy

        - Funkce zpětné kontroly logů o přístupu na web (až 7 dní) z důvodu „zero-day“ malicious websites

        - Vizualizace provozu nad všemi firewally

        - Možnost dostat se z vizuálního zobrazení proklikem na konkrétní logy

        - Realtime a historický náhled do logů

        - Korelace logů

  - Navržené řešení musí obsahovat bezpečnostní řešení (firewally) od výrobce, jehož produkty procházejí pravidelným testováním a kontrolou ze strany auditorské společnosti Gartner nebo obdobné.

  - Možnost konfigurace firewallu bez nutnosti připojení do sítě přes vyhrazený konzolový port

  - Podpora řízení kvality linky pomocí QOS

  - Min. 2x WAN RJ45 1Gbps port

  - Min. 2x HA port

  - Min. 1x MGMT port

  - Min. 4x SFP port

  - Min. 2x 10 GE SFP+ port

  - Min. 16x RJ45 1Gbps port

  - Redundantní napájení s možností výměny za běhu

  - Integrovaný controller bezdrátových (Wifi) sítí

  - Wifi controller integrovaný do NGFW platformy

  - Každá bezdrátová síť (SSID) bude reprezentována virtuálním síťovým rozhraním

  - podpora bezpečnostních profilů (AV, AppControl, Webfilter, DLP) přímo na wifi controlleru

  - podpora SSL dekrypce uživatelského provozu přímo na wifi controlleru

  - Podpora wifi přístupových bodů stejného výrobce s výrobcem FW řešení

  - Možnost volby z různých modelů (802.11abgn, 802.11ac, 802.11ac wave2, indoor, outdoor)

  - On-wire rogue AP detekce a mitigace

  - Podpora fast-roamingu (802.11 k,v,r)

  - podpora více PSK u jednoho SSID

  - podpora IPSEC tunelu pro šifrování data plane (uživatelských dat)

  - podpora WPA3 šifrování

- Je poptáván systém pro ukládání a korelaci logů v síti zadavatele. Systém musí být plně kompatibilní s dodávanými zařízeními, musí podporovat analýzu logů nad provozem. Dále musí být schopné poskytovat reporty nad logy a informovat správce systému o hrozbách, které byly v síti odhaleny.

- Celá dodávka musí obsahovat všechny HW komponenty a licence na dobu 5 let. Žádné z nabízených řešení nesmí být v době podání nabídky v režimu end of sales/end of support. Všechny požadované funkce musí být v době podání nabídky součástí stabilní verze operačního systému/firmware, funkce zařazené na tzv. roadmapu nebudou akceptovány.

## Drive tape autoloader

- 1x LTO8 mechanika, minimálně 8 slotů na pásky, všechny sloty budou osazeny ReadWrite mediem

- Připojení přes rozhraní SAS kompatibilní se serverem z bodu D.

- software pro identifikaci chyb při čtení a zápisu, monitoring provozu páskové knihovny a mechanik, sledování zátěže mechaniky a využití médií s jednoduchým grafickým rozhraním

- rackmount provedení, maximální výška 2RU

- web based rozhraní pro vzdálenou správu páskové knihovny, kontrolu osazení slotů páskami apod.

- podpora čtení čárových kódů na páskových médiích

- 16 ks LTO 8 pásek

- 1x čistící médium

- Rozšířená podpora výrobce páskové knihovny po dobu 5 let, 24x7x4h response.

## Server backup

    - Výška max 2U, montáž do racku hloubky 1000mm

    - Server osazený 2x CPU x86 kompatibilním CPU

    - Požadavky na CPU: 8 jader (core), frekvence min. 3.2GHz (min 4.1 GHz turbo), HT je požadován

    - 32/64bit

    - L3 cache min 22,5MB

    - Podpora min. DDR5

    - Max. spotřeba 165W

    - Operační paměť osazená minimálně 128 GB DDR4 o frekvenci min 4400GHz, rozšiřitelná minimálně na 1TB bez výměny již osazených RAM

    - Min. 2x 460 GB SSD

    - Min. 10 x 8 TB disk

    - Redundantní napájecí zdroj (2x jednofázový zdroj)

    - Min 4x 1Gbit LAN porty s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ nezabírající rozšiřující PCIe sloty

    - Min 2x 10Gbit SFP+ porty osazené optickými SR transceivery a s podporou VLANtagging, adaptive interrupt coalescing, MSI-X, NIC teaming (bonding), Tunnel offloads (NVGRE, VXLAN), TCP/Ip Stateless Offloads, Receive Side Scaling (RSS), jumbo frames a PXE boot.

    - 1x 1Gbit port pro management

    - Rozhraní SAS kompatibilní s páskovou knihovnou

    - větráky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundantní

    - napájecí zdroje splňující požadavky certifikace energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Titanium), případně dodavatel doloží, že jejich účinnost při napájení 230V je minimálně min. 96%, výkon max. 1000W

    - Integrovaného management a HW monitoring pomocí SW dodávaného v ceně (bez následného navýšení), možnost správy napájení, performance monitoring klíčových komponent, SW pro migraci ze stávajících serverů na nové [P2P, P2V, V2V, V2P] Nezávislý management procesor umožňující přístup k serveru i ve vypnutém stavu (možnost vzdáleného vypnutí a zapnutí, převzetí obrazovky konzole atd.)

    - Plně integrovaná grafická plnohodnotná konsole s možností vzdálené správy

    - Možnost správy a monitoringu serveru bez instalace agentů v operačním systému

    - Možnost o doplnění dalším HW (SAS) řadičem pro připojení případných externích zařízení

## Přístupové přepínače 48*1Gbps + Poe 802.3at, 10Gbps uplink

  - Min 48 portů RJ-45 10/100/1000 Mbps s podporou PoE (min. 40 802.3af/at class 4)

  - 2 porty 10GBASE-T ports

  - 2 porty SFP+ 10Gb ports

  - Podpora stohování až 4 zařízení ve stacku (stoh se chová jako jedno zařízení)

  - Možnost správy skrze mobilní aplikaci nebo cloudový portál

  - Podpora ochran ARP, DHCP a IP protokolů

  - Podpora IPv4 a IPv6 ACL

  - Podpora standardů:

    - IEEE 802.1AX

    - IEEE 802.1D

    - IEEE 802.1Q

    - IEEE 802.1ab

    - IEEE 802.1p

    - IEEE 802.1s

    - IEEE 802.1w

  - Min. 600W pro PoE

  - Podpora VLAN

  - Spínací kapacita min 175Gbps

  - Jednotné konfigurační rozhraní pro všechny AP i switche s možností správy připojených zařízení bez nutnosti instalace a nákupu dalšího software

  - Záruka minimálně 5 let servis u kupujícího, záruka musí být poskytnuta výrobcem zařízení a být ověřitelná na veřejně dostupném webu.

  - Záruka na zařízení minimálně 5 let zahájení opravy nebo výměny (případně odeslání zařízení) následující pracovní den

## Specifikace LAN Infrastruktura – WiFi Acces Point (25 ks)

- Minimálně 802.11ax 2x2 MU-MIMO

- Minimálně 3 oddělená rádia, kdy jedno může být pro diagnostické účely wifi spektra

- AP musí být vybaveno Bluetooth Low Energy modulem umožňujícím snadné vyhledání a správu AP.

- Podpora PoE+

- AP nesmí mít externí antény, musí být integrované přímo v AP aby se nedaly z bezpečnostních důvodů odpojit.

- AP musí být vybaveno dedikovaným konzolovým portem a jedním, USB portem pro případné nahrání firmwaru přímo z usb flash disku.

- AP musí být vybaveno minimálně dvěma LAN konektory o rychlosti 1gbit.

- Možnost preferovat a přepojovat z 2,4 GHz na 5 GHz - podpora Band Steering

- Počet obsloužených klientů jednoho AP alespoň 500 zařízení

- IEEE 802.1Q VLAN Tagging

- Držák AP součástí balení

- Možnost skenovaní rogue AP v síti

- Analyzátor spektra

- Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení).

- AP umožňují správu jak z cloudu výrobce, tak z centralizovaného nástroje, který musí být součástí firewallu stejného výrobce.

- Podpora mechanismu izolace klientů

- Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD ...)

- Podpora WPA2, podpora WPA3, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu

- U software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu

- Podpora OFDMA.